| # 屋宇署 | 認可人士及註冊結構工程師作業備考 | 165 |
| --- | --- | --- |

污水隧道工程

《污水隧道（法定地役權）條例》

《建築物條例》(第123章)第17A條及

附表所列地區第5號地區

1993年11月5日刊憲的《污水隧道（法定地役權）條例》特別規定確立與污水隧道有關的法定地役權和其他土地上的權利。《建築物條例》新訂的第17A條是與建築工程相關的條例修訂。

2.	根據《污水隧道（法定地役權）條例》第4條，規劃環境地政局局長可在憲報將污水隧道路線和處於該路線上的可能確立地役權和權利的土地顯示在圖則上。這些圖則備存在土地註冊處。屋宇署和渠務署亦備有這些圖則的副本可供查閱。

3.	最近頒佈的《1995年建築物（修訂）條例》在其附表5中加入污水隧道保護區並稱為附表所列第5號地區。這些地區用黑線圖描繪其範圍並顯示在7份圖號為KCE/S/G/765A至771A的圖則上，製圖日期為1994年11月11日，由規劃環境地政局局長簽署並存放於土地註冊處。

4.	由1995年3月1日起，所有在上述地區進行的土地勘測將根據《建築物條例》第2條被定義為建築工程，並受該條例的第II部規管。

5.	在污水隧道路線上及其附近擬進行的建築工程的建議書，受《建築物條例》第17A條所規管。如果上述建議書與根據《污水隧道（法定地役權）條例》第4條刊憲的污水隧道工程不相容，該項條文授權建築事務監督可拒絕批准，又或施加條件。

6.	為了盡量減少對地面建築發展的不良影響，污水隧道通常會建在地底深處，並最少被30米深的基岩覆蓋。為了公共安全，以及避免建築工程（特別是基礎工程）與污水隧道工程有抵觸，必須符合有關的技術規定。為此，附錄載列渠務署擬備的技術指引。

7.	有關距離刊憲的污水隧道路線的中心線100米內的擬議建築工程或在《建築物條例》附表所列地區第5號進行的土地勘測工程，屋宇署會根據中央處理圖則制度將其所呈報的圖則轉交渠務署審議，並將遵循該制度的程序。

8.	《污水隧道（法定地役權）條例》也就賠償事宜訂明規定。如對此及相關事宜有任何查詢，請直接聯絡地政總署署長。

建築事務監督余黎青萍

| 檔 號 | ： | BD GP/SEW/12 |
| --- | --- | --- |
| 初 版 | ： | 1994年4月(助理署長／法律及管理) |
| 本修訂版 | ： | 1995年5月(助理署長／法律及管理) |
| 編入索引 | ： | 污水隧道工程 污水隧道 |

附錄

(認可人士及註冊結構工程師作業備考165)

評估土木工程／建築發展項目

對污水隧道工程所引起影響的技術準則

本技術準則適用於污水隧道上或沿線的建築工程。

A.	概述

2.	“污水隧道”指用來輸送污水的地下隧道及相關的地下構築物。與污水隧道相連的豎井是污水隧道的一部分。就本指引而言，污水隧道的範圍以刊憲的污水隧道圖則所示的路線和最小深度為準。豎井的範圍指豎井在泥土中的外徑，以及在岩石中的內徑加上5米。如對污水隧道路線和範圍有疑問，應諮詢渠務署署長。

3.	汚水隊道的豎井位於渠務署的工地內。豎井之間的隧道一般會建在地底深處，隧道以上最少有30米的岩石覆蓋。大部分在地面進行的建造工程都不會顯著影響污水隧道，故此類工程無須受限制。

- 污水隧道破損的主要風險來自在豎井位置相連處的地盤平整或基礎工程，或來自鑽孔、井孔、豎井、隧道、灌漿或其他在污水隧道附近進行的深層工程。此外，需在岩石深層鑽孔的土地勘測工程也會造成風險。

- 本技術準則中的“岩石”一詞為土力工程處刊發的Geoguide 3 (Guide to rock and soil description)表4-石材風化等級分類-所界定的第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ等級。“土壤”一詞是界定第Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ等級亦是Geoguide 3所指的填海物料及海相和沖積沉積土。

- 來自污水隧道的污水滲漏和氣體流散會構成衞生和安全的風險。在考慮污水隧道附近的擬建工程時，必須評估上述風險，更應特別注意因抽水工程而引致溶解於地下水中甲烷流散的可能性。

- 政府會詳細審查所有在刊憲的污水隧道路線的中線100米範圍內的擬建工程計劃。每個擬建計劃會根據其個別的技術特點處理，並須符合下列技術指引的規定。

B.	地盤平整或基礎工程

- 在污水隧道上面或附近的地盤平整、基礎工程或挖掘地庫、豎井、隧道等之類的工程，其影響不能超出下列限度：

(a)	土壤中的污水隧道構築物因上述工程（包括填土和降低地下水位），以及因基礎傳遞而來的附加荷載（包括施工期間造成的荷載）所受到的垂直或橫向壓力的變化，不得超過20千帕斯卡；或對深度超過20米的構築物而言，不得超過其總覆蓋壓力的5%。至於岩石中的污水隧道構築物，凡無法評估因上述工程所引致的地壓變化，則流體靜壓力的增減不得超過50千帕斯卡。

(b)	由上述工程引起的不均勻移動不會導致最終直徑變形超過豎井或地下污水隧道內徑的0.1%，以及在任何平面計算的總位移不會超過20毫米。

(c)	由爆破工程（如獲許可）引致在污水隧道構築物的粒子移動最高速度，不得超過每秒25毫米。由打樁、拔樁或其他引起長時間震動的作業所導致的該數值，不得超過每秒15毫米。

(d)	除非該工程及其施工方法事先得到建築事務監督的批准，否則不可在距污水隧道構築物任何一點的3米範圍內進行鑽孔或挖掘工程。

(e)	不得在離污水隧道構築物任何一點的任何平面3米範圍內進行打樁、基礎或鑿井等建造工程。

(f)	地錨的任何部分應距污水隧道構築物的任何部分3米以上。

- 監測污水隧道所受影響的計劃書，須在工程開始前呈交建築事務監督。在工程進行期間，所得的資料亦須呈交建築事務監督。

C.	土地勘測工程

- 如建議在附表所列地區第5號地區內進行土地勘測，需向建築事務監督呈交下列文件：

(a)	有關勘探的詳情及擬建探孔的位置、實地測試或儀器安裝相對於污水隧道的位置；

(b)	擬建的探孔深度、現場試驗或儀器安裝的深度；

(c)	鑽鑿探孔、進行實地測試或安裝儀器的施工方法說明書；

(d)	當探孔距污水隧道任何一點的距離少於50米及深入至距污水隧道最高點不足3米時，需呈交探孔定線檢測的施工方法說明書。

- 任何建議書都會根據下列技術指引進行判斷：

(a)	由於土地勘測工程，包括例如平板荷載測試、旁壓測試、壓水試驗或其他作業等的實地測試，導致對泥土中的污水隧道構築物的垂直和橫向的壓力，不應增減超過20千帕斯卡，或對深度超過20米的構築物而言，不應增減超過其總覆蓋壓力的5%。

(b)	對污水隧道構築物的粒子移動最高速度的限制：

(i)	來自地面或洞孔深處進行的炸藥爆炸或機械撞擊造成的人工震動，不應超過每秒25毫米；

(ii)	來自衝擊鑽探、錘鑽探或任何引起長時間震動的作業，不應超過每秒15毫米。

(c)	距污水隧道的任何一點3米以內，不得鑽挖洞孔。

D.	降低地下水位工程和水井工程

12.	須對距污水隧道100米範圍內的所有降低地下水位工程和水井工程進行污水滲漏和氣體流散的評估。有關降低或抽取地下水工程的監測建議書及協議時間表，須呈交予建築事務監督。

1995年5月